Micromouse STM32F411 – Tiến trình hoạt động và luồng dữ liệu

Firmware version1 (STM32CubeIDE 1.19, HAL) · theo mã nguồn ngày 14/10/2026

1. Tổng quan

Robot dùng vi điều khiển STM32F411CEU6 chạy 60 MHz. Phần mềm chia thành hai tầng chạy song song:

- Tầng thời gian thực – ngắt TIM9 mỗi 2 ms: đọc encoder, lọc IR, tính hướng từ gyro, điều khiển vòng ngoài (đi thẳng / quay / đứng giữ hướng) và PID vận tốc từng bánh.

- Tầng thuật toán – vòng lặp chính: giải mê cung bằng flood fill, vẽ bản đồ trong lúc chạy, ra lệnh “đi thẳng n ô” hoặc “quay”.

Hai tầng trao đổi qua các biến dùng chung: tầng thuật toán ghi đích, tốc độ, góc quay; tầng ngắt trả về quãng đường đã đi, trạng thái chuyển động và giá trị IR đã lọc.

1.1 Phần cứng

| Chức năng | Ngoại vi | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 4 cảm biến IR (trước trái, trái, phải, trước phải) | ADC1 IN4–IN7 + DMA2, kích bởi TIM4 ~5 kHz | LED phát bật liên tục (PA8–PA10) |
| Encoder trái / phải | TIM3 / TIM2 chế độ encoder | 700 xung / vòng bánh, đường kính hiệu dụng 29.24 / 29.03 mm |
| IMU MPU6500 | I2C1 300 kHz + DMA1 | Gyro ±2000 °/s, lọc 41 Hz, đọc 500 lần/s |
| Động cơ trái / phải | TIM1 / TIM5, PWM 20 kHz | Cầu IN/IN, chế độ chạy / phanh |
| Bluetooth HC-05 | USART1, 9600 baud | Gửi bản đồ lên máy tính |
| USB | USB OTG FS (cổng COM ảo) | In báo cáo các bài test |
| LED trạng thái | PB14, PB15 | PB14: IMU khởi động tốt · PB15: xe đang nằm trên sàn |

1.2 Sơ đồ tổng thể

CẢM BIẾN TẦNG NGẮT (2 ms, TIM9) TẦNG THUẬT TOÁN 4 LED IR ─ADC+DMA─► IR_Tick (lọc, quy đổi) ──────────────┐ 2 encoder ─TIM3/TIM2─► Motor_Speed_Tick (tốc độ, quãng) ─┼─► Motion_Update ─► PID ─► PWM ─► động cơ MPU6500 ─I2C+DMA─► MPU6500_Process_Data (yaw, nhấc xe) ──┘ ▲ │ đích, tốc độ, góc IR đã lọc, quãng đã đi, trạng thái ───► solving_maze.c (Maze_Step) │ bản đồ ▼ UART HC-05 (9600) ─► maze_viewer.py (máy tính)

1.3 Các module

| File | Nội dung |
| --- | --- |
| main.c | Khởi tạo, trình tự khởi động, ngắt TIM9, vòng lặp chính |
| pid.c / pid.h | Động cơ, encoder, PID vận tốc, vòng ngoài: đi thẳng, quay, đứng giữ hướng, căn tường, cân giữa ô |
| mpu6500.c / .h | IMU: khởi tạo, hiệu chỉnh, đọc DMA, tính yaw, phát hiện đứng yên và nhấc xe |
| adc.c / .h | IR: ADC + DMA, lọc nhiễu, quy đổi các mắt về cùng thang đo |
| solving_maze.c / .h | Giải mê cung: bản đồ, flood fill, máy trạng thái, gửi bản đồ |
| maze/maze_viewer.py | Chương trình máy tính (Python, tkinter) nhận và vẽ bản đồ |

2. Trình tự khởi động

Khởi tạo CubeMX Xung nhịp 60 MHz, ADC, các timer, I2C, UART, USB

▼

ADC_IR_Start → Motor_Init → bật ngắt TIM9 Từ đây vòng điều khiển 2 ms chạy nền

▼

Bật LED phát IR, chờ 300 ms

▼

MPU6500_Setup() Khởi tạo IMU + hiệu chỉnh gyro (tối đa 3 s) Tốt: PB14 sáng · Không tốt / xe không nằm yên: coi như bị nhấc, khóa động cơ tới khi đặt nằm yên

▼

Maze_Init() Bản đồ trống (biên ngoài là tường, ô (0,0) có tường phía Đông) Xe ở ô (0,0) nhìn hướng Bắc; đo lại offset gyro, lấy hướng hiện tại làm gốc

▼

Gọi Maze_Step() liên tục Tới khi FINISHED (xong) hoặc ERROR (lỗi)

▼

Maze_SendMap() Gửi bản đồ; sau đó cứ nhận 1 ký tự từ máy tính là gửi lại

3. Vòng điều khiển 2 ms (tầng ngắt)

Mỗi 2 ms ngắt TIM9 chạy các bước dưới đây theo đúng thứ tự. Kết quả đọc IMU về sau (qua DMA) và được dùng ở chu kỳ kế tiếp.

Ngắt TIM9 (mỗi 2 ms)

▼

① Đọc encoder Δxung TIM3 / TIM2 → tốc độ từng bánh (mm/s, đã lọc), quãng đường từng bánh, toạ độ ước lượng

▼

② IR_Tick – lọc IR Trung vị 3 mẫu + lọc thông thấp → IR_FL / FR / L / R_Filt IRFL quy đổi về thang IRFR, IRL quy đổi về thang IRR (bảng nội suy)

▼

③ Motion_Update – vòng ngoài Theo chế độ STRAIGHT / TURN / HOLD → vận tốc tiến v, tốc độ quay ω Bánh trái = v − ω·W/2, bánh phải = v + ω·W/2 (W = 76 mm)

▼

④ PID vận tốc từng bánh Giới hạn gia tốc 2000 mm/s² → feedforward (Ks, Kf, Ka) + PI (Kp 5, Ki 150) → PWM ±2999 cho 2 động cơ

▼

⑤ MPU6500_Tick Ra lệnh đọc 14 byte IMU bằng DMA

▼   DMA đọc xong (ngắt I2C)

MPU6500_Process_Data(dt) pitch / roll (lọc bù) · phát hiện đứng yên · yaw = tích phân Gz Lift_Update: phát hiện nhấc xe / đặt xuống

3.1 Vòng ngoài – các chế độ chuyển động

| Chế độ | Lệnh tạo ra | Vận tốc tiến v | Tốc độ quay ω |
| --- | --- | --- | --- |
| STRAIGHT | Move_Straight (chờ xong) Move_Straight_Begin (không chờ) | min(tốc độ đặt, √(2 × 1000 × quãng còn lại)) IR trước > 300: giảm dần tới 80 mm/s Dừng khi IR trước (tính cả đà) ≥ 1700 | PD giữ hướng + tránh tường bên + cân giữa ô |
| TURN | Turn_Angle, Turn_Left, Turn_Right | 0 | Đường cong √, tối đa 300 °/s, hãm 1500 °/s² |
| HOLD | Move_Straight(0, …), Wall_Align | 0 (trừ lúc tiến / lùi chỉnh khoảng cách tới tường: 30 mm/s) | Giữ hướng có trễ (bắt đầu sửa khi lệch > 2°, dừng khi < 0.7°) + căn tường trước |

3.2 Giữ hướng khi đi thẳng

- PD theo gyro: ω = 20 × (hướng đích − hướng hiện tại) − 0.5 × tốc độ quay đã lọc (20 ms), giới hạn 90 °/s.

  - Hướng đích là tuyệt đối: Motion_Begin() đặt gốc, mỗi lệnh quay cộng thêm góc. Sai số của một lần quay được đoạn thẳng sau sửa lại, nên không cộng dồn.

- Tránh tường bên: mắt bên > 1200 thì lái ra xa 0.1° cho mỗi đơn vị vượt, tối đa 10°.

- Cân giữa ô: mốc khi xe ở giữa ô là IRL 240, IRR 280; một bên có tường khi đọc ≥ 170.

  - Lệch ngang (theo IR ~ 1/d²): tường trái e = 1 − √(240/L), tường phải e = √(280/R) − 1; hai bên đều có tường thì lấy trung bình, không có tường thì chỉ giữ hướng gyro.

  - Góc lái thêm = −60 × e (độ), tối đa ±5°, giảm theo tốc độ khi dưới 150 mm/s, tắt khi IR trước > 600.

  - Chỉ cộng vào lệnh lái: hướng đích của gyro không đổi.

3.3 Xử lý IMU

- Yaw = tích phân Gz (không có vùng chết). Khi xe đứng yên, yaw được giữ nguyên và offset Gz tự bám theo (hằng số thời gian 2 s).

- Đứng yên khi cả 2 bánh gần như không quay và Gz ổn định (dao động < 0.2 °/s).

- Nhấc xe (chỉ dùng gia tốc kế): nghiêng > 20° hoặc vận tốc theo phương đứng > 0.12 m/s trong 20 ms.

  - Khi bị nhấc: khóa động cơ, tắt PB15, hủy chuyển động đang chạy.

  - Đặt xuống nằm yên 1 s: hiệu chỉnh lại gyro, yaw = 0, PB15 sáng.

4. Căn tường trước và đặt lại hướng MPU

Phần này chạy trong chế độ HOLD (trong ngắt). Wall_Align() bật chế độ này rồi chờ kết quả. Nó được gọi khi đi thẳng gặp tường, và trong giải mê cung trước khi rẽ ở ô có tường phía trước.

Xác nhận có tường Cả 2 mắt trước ≥ 600, xe đứng yên 100 ms

▼

Chỉnh khoảng cách Mắt gần hơn > 1725: lùi · < 1640: tiến chậm 30 mm/s tới 1700 (Bất cứ lúc nào IR > 2000 thì lùi ra)

▼

Đo độ lệch r = (FL − FR) / (FL + FR) Trung bình 25 mẫu (50 ms)

▼

Đo độ nhạy g (lần đầu) Quay thử 4°, g = Δr / Δgóc (góc đo bằng gyro)

▼

Quay chỉnh −r / g Lặp tới khi còn lệch < 0.5° (tối đa 5 lần, không quá 20°)

▼

Đo lại offset gyro (0.5 s) → đặt lại hướng MPU Hướng vuông góc với tường = hướng đang giữ

Giới hạn thời gian: tối đa 4 s cho một lần căn. Quá thời gian thì bỏ qua (giữ hướng cũ, không đổi MPU) và Wall_Align trả về 0. Ở chế độ đứng giữ hướng, xe chỉ thử lại khi tường biến mất rồi xuất hiện lại.

5. Thuật toán giải mê cung

5.1 Bản đồ

maze_map[16][16] lưu mỗi ô bằng 1 byte:

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ý nghĩa | Đã biết Tây | Đã biết Nam | Đã biết Đông | Đã biết Bắc | Tường Tây | Tường Nam | Tường Đông | Tường Bắc |

- Mỗi cạnh được ghi ở cả 2 ô kề nhau.

- Đọc khi xe đứng yên ở tâm ô thì ghi đè; đọc khi đang chạy thì chỉ ghi cạnh chưa biết.

- Khởi tạo: biên ngoài là tường, ô (0,0) có tường phía Đông (luật thi).

- maze_dist[16][16]: số ô tới đích, tính bằng flood fill.

5.2 Flood fill và chọn hướng

- BFS nhiều nguồn: mọi ô đích vào hàng đợi với khoảng cách 0 (4 ô tâm (7,7)–(8,8), hoặc ô (0,0) khi quay về). Hàng đợi tĩnh, không đệ quy, mỗi ô vào hàng đợi đúng 1 lần.

- Khi khám phá: cạnh chưa biết coi như mở (lạc quan). Khi chạy nhanh: chỉ đi qua cạnh đã biết là mở.

- Chọn ô kề có khoảng cách nhỏ hơn ô hiện tại và nhỏ nhất; bằng nhau thì ưu tiên thẳng → phải → trái → quay đầu (để đoạn thẳng dài, ít phải dừng rẽ).

5.3 Máy trạng thái

Maze_Init

▼

DECIDE_PATH – xe đứng ở tâm ô 1. Đọc tường trước khi đứng yên: trung bình 2 mắt > 400 → ghi đè bản đồ 2. Đang ở ô đích của giai đoạn → chuyển giai đoạn (mục 5.4) 3. Flood fill → chọn hướng đi

▼

| Đi thẳng → MOVE_STRAIGHT (không chặn, mục 5.5) Hết đoạn → về DECIDE_PATH |  | Rẽ phải / trái / quay đầu Có tường trước → Wall_Align (sửa hướng gyro + khoảng cách) → TURN_RIGHT / TURN_LEFT / U_TURN (Turn_Angle −90 / +90 / 180, chờ quay xong) → về DECIDE_PATH |
| --- | --- | --- |

- ERROR – xe dừng: đoạn thẳng quá giờ (3 s + 2 lần thời gian chạy hết đoạn), quay hoặc đi thẳng thất bại (lệch hướng > 30°, bị nhấc, IMU / động cơ chưa sẵn sàng), hoặc không còn đường tới đích.

- FINISHED – chạy xong giai đoạn cuối.

5.4 Các giai đoạn

| Giai đoạn | Đi từ → tới | Tốc độ | Cạnh chưa biết |
| --- | --- | --- | --- |
| SEARCH_GOAL | (0,0) → 4 ô tâm | 300 mm/s | Coi như mở |
| SEARCH_START | Tâm → (0,0) | 300 mm/s | Coi như mở |
| SPEED_RUN | (0,0) → tâm | 350 mm/s | Coi như tường (chỉ đi qua cạnh đã biết) |

SEARCH_GOAL (0,0) → 4 ô tâm, vừa đi vừa vẽ bản đồ

▼

SEARCH_START Tâm → (0,0), tiếp tục vẽ bản đồ

▼

Về tới (0,0): so 2 đường ngắn nhất từ xuất phát tới tâm • Chỉ qua cạnh đã biết là mở • Lạc quan (cạnh chưa biết coi như mở) Bằng nhau → đường đã biết chắc chắn ngắn nhất Chưa bằng (và chưa đủ 3 vòng) → quay lại SEARCH_GOAL khám phá thêm

▼   bằng nhau, hoặc đã đủ 3 vòng

Chờ 1 s, đo lại offset gyro → SPEED_RUN (0,0) → tâm, 350 mm/s, chỉ qua cạnh đã biết

▼

DONE → FINISHED

5.5 Đoạn thẳng gộp nhiều ô – vừa chạy vừa vẽ bản đồ

Xe chỉ dừng ở tâm các ô phải rẽ. Trên đoạn thẳng, xe đọc tường và tính lại đường mà không dừng.

Plan_StraightCells → n ô Đếm số ô đi thẳng liên tiếp mà đường flood fill vẫn giữ hướng hiện tại

▼

Move_Straight_Begin(n × 180 mm, tốc độ) Trả về ngay; ngắt TIM9 điều khiển xe

▼

Mỗi vòng lặp: quãng đã đi = Move_Straight_Traveled()

▼   trục bánh tới biên vào ô k (quãng ≥ k × 180 − 90 mm)

Straight_SenseCell(k) – đọc tường ô k Mắt bên trái / phải ≥ 170 → có vách trái / phải Trung bình 2 mắt trước > 120 → có tường phía trước ô k (chỉ ghi các cạnh chưa biết)

▼

Straight_Replan(k) – tính lại, xe vẫn chạy Flood fill lại → từ ô k còn đi thẳng được m ô → đích mới = k + m ô Kéo dài: chạy tiếp, không giảm tốc · Rút ngắn: hãm vừa đủ trong 90 mm (300 mm/s cần ~45 mm)

▼   hết đoạn

Straight_Finish Làm tròn quãng đã đi ra ô hiện tại Dừng vì IR trước (tường từ xa không thấy) → ghi chắc chắn có tường

6. Gửi bản đồ lên máy tính

Maze_SendMap() gửi một khối văn bản qua HC-05 (9600 baud, khoảng 800 byte, ~1 s):

| Dòng | Nội dung |
| --- | --- |
| #MAZE_BEGIN 16 | Kích thước mê cung |
| #STATE s p r | Trạng thái máy, giai đoạn, số vòng khám phá |
| #ROBOT x y h | Vị trí và hướng xe (0 Bắc, 1 Đông, 2 Nam, 3 Tây) |
| #STATS … | Số đoạn thẳng, số ô đã đi, số lần rẽ 90°, quay đầu, kéo dài, rút ngắn, dừng vì tường, số ô chạy nhanh |
| #ROW y <32 ký tự hex> | 16 dòng, y từ 15 xuống 0, mỗi dòng 16 byte ô (x = 0 → 15) |
| #MAZE_END sum | Tổng các byte (mod 65536) để kiểm tra |

Trên máy tính, maze_viewer.py (cổng COM8, 9600 baud) kiểm tra tổng, sai thì xin gửi lại, rồi vẽ bản đồ (tường đã biết, cạnh chưa biết, vị trí xe, đường ngắn nhất) và lưu log vào maze/logs.

7. Thông số chính

| Thông số | Giá trị | Define / nơi đặt |
| --- | --- | --- |
| Chu kỳ điều khiển | 2 ms | TIM9 |
| Tốc độ dò / chạy nhanh | 300 / 350 mm/s | MAZE_SEARCH_SPEED_MMS / MAZE_RUN_SPEED_MMS |
| Gia tốc hãm (tính điểm giảm tốc) | 1000 mm/s² | MOVE_DECEL_MMS2 |
| Đọc tường trước tâm ô | 90 mm | MAZE_SENSE_BEFORE_MM |
| Có / không có tường bên | ≥ 170 / < 170 | WALL_SIDE_PRESENT_IR |
| Mốc giữa ô (cân giữa ô) | IRL 240, IRR 280 | WALL_CENTER_L_IR / WALL_CENTER_R_IR |
| Tường trước: đọc xa / đọc gần | TB 2 mắt > 120 / > 400 | MAZE_FRONT_FAR_IR / MAZE_FRONT_NEAR_IR |
| Xác nhận tường trước để căn | Cả 2 mắt ≥ 600 | WALL_PRESENT_IR |
| Đích / ngưỡng lùi khi căn tường | 1700 / 2000 | WALL_TARGET_IR / WALL_STOP_IR |
| Giới hạn thời gian căn tường | 4 s | WALL_ALIGN_MAX_MS |
| Giới hạn hiệu chỉnh gyro khi khởi động | 3 s | GYRO_CAL_MAX_MS |
| Số vòng khám phá tối đa | 3 | MAZE_MAX_ROUNDS |

8. Cần hiệu chỉnh trên xe thật

- Ngưỡng tường trước 120 / 400 (MAZE_FRONT_FAR_IR, MAZE_FRONT_NEAR_IR): lấy từ mô phỏng, chưa đo trên xe.

- Vị trí dừng trước tường: xe căn ở chỗ IR = 1700. Giá trị này nên bằng IR khi xe ở tâm ô, nếu không xe sẽ quay lệch tâm ô.

- MAZE_SENSE_BEFORE_MM = 90 giả định mắt bên nhìn chéo về phía trước; nếu mắt bên nhìn ngang thì giảm về ~40.

- IRFL gần bão hòa ở IR ~1700: độ chính xác căn tường phụ thuộc bảng quy đổi. Đặt xe vuông góc thật với tường, đọc cột r của print_LED và ghi vào WALL_R_OFFSET.

- Ngưỡng tường bên 170: nếu xe lệch 10–20 mm về phía bên kia, tường bên này có thể bị bỏ sót khi vẽ bản đồ.